3. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок приводу

3.1 Знаходження загального коефіцієнта корисної дії приводу:

 = П n i = 1 * i ;

де м = 0,99– ККД муфти;

пп = 0,995 – ККД однієї пари підшипників;

цп = 0,98 – ККД зубчатої циліндричної передачі;

кп = 0,96 – ККД конічної передачі.

 = 2м * 4пп * 2цп * кп = 0,992 * 0,9954 * 0,982 * 0,96 = 0,886

3.2 Потужність на вхідному валу приводу:

Nвих = Твих * n вих / 9550 = 1200 * 38 / 9550 = 4.77, кВт.

3.3 Розрахункова потужність електродвигуна:

Nдв = Nвих / = 4,77 / 0,886 = 5,38, кВт.

#### По розрахунковій потужності вибираємо електродвигун типу 4А112М4У3 ГОСТ 19523 – 81. Основні технічні дані наведені у таблиці 3.1 та на рис. 3.1

##### Таблиця 3.1

| Потуж ність, кВт | Синхронна частота обертання, об/хв | частота обертання, об/хв | Тпуск / Тном | Тmax / Тном | ККД, % | Cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | 1500 | 1445 | 2.0 | 2.2 | 85.0 | 0.85 |

Габаритні, установочні і приєднувальні розміри електродвигуна наведені в таблиці 3.2

##### Таблиця 3.2

3.4 Загальне передаточне число приводу:

n = nдв / nвих = 1445 / 38 = 38,03;

Розбиваємо загальне передаточне число між ступенями редуктора. Приймаємо передаточне число циліндричної передачі u1 = 4; конічної передачі u2 = 3,15; циліндричної передачі u3 = 3,02.

3.5 Потужність на кожному валу:

N1 = Nдв = 5,38 кВт;

N2 = N1 * м * пп *цп = 5,38 * 0,99 * 0,,995 * 0,98 = 5,194 кВт;

N3 = N2 * пп *кп = 5,194 * 0,995 * 0,,96 = 4,961 кВт;

N4 = N3 * пп *цп = 4,961 * 0,995 * 0,98 = 4,837 кВт;

N5 = N4 * пп *м = 4,837 * 0,995 * 0,99 = 4,765 кВт.

3.6 Число обертів на кожному валу:

n1 = nдв = n2 = 1445 об / хв;

n3 = n2 / u1 = 1445 / 4 = 361.25 об / хв;

n4 = n3 / u2 = 361.25 / 3.15 = 114.683 об / хв;

n5 = n4 / u3 = 114.683 / 3.02 = 37.97 об / хв.

3.7 Крутячий момент на кожному валу:

Т1= 9550 * N1 / n1 = 9550 * 5,38 / 1445 = 35,556 Н * м;

Т2= 9550 * N2 / n2 = 9550 * 5,191 / 1445 = 34,327 Н * м;

Т3= 9550 * N3 / n3 = 9550 * 4,961 / 361,25 = 131,149 Н * м;

Т4= 9550 * N4 / n4 = 9550 * 4,837 / 114,683 = 402,792 Н * м;

Т5= 9550 * N5 / n5 = 9550 * 4,765 / 37,97 = 1198,466 Н * м.

###### Результати розрахунків зводимо у таблицю 3.3

###### Таблиця 3.3

| № вала | Потужність, кВт | Число обертів, хв-1 | Крутний момент, Н*м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,38 | 1445 | 35,556 |
| 2 | 5,194 | 1445 | 34,327 |
| 3 | 4,961 | 361,25 | 131,149 |
| 4 | 4,837 | 114,683 | 402,792 |
| 5 | 4,765 | 37,97 | 1198,466 |

3.8 Розраховуємо режим роботи і розрахункове навантаження.

Загальний термін служби приводу :

t = 365*L*n*tc*Kдіб*Крік = 365*2*10*8*0.92*0.78 = 41907.84 год.

Еквівалентний час роботи передач при розрахунку по контактним напруженням:

tекв  = t* і = 1к (Ті / Т)3 * Ni = t* [(1.8 * T / T)3 * 0.0008 + (T / T)3* 0.25 + (0.65* T / T)3 * 0.45 + (0.5 * T / T)3 * 0.3] = 41907.84 * [0.0047 + 0.25 + 0.124 + 0.0375] = 17423.05 год.

# Еквівалентний час роботи передач на згин:

tекв  = t* і = 1к (Ті / Т)6 * Ni= 41907,84 * (0,027 + 0,25 + 0,034 + 0,005) = 13236 год.