ЦИРКУЛЯРНА ПИЛКА

На основі електричного дриля можна виготовити й малогабаритну циркулярну пилку для відбирання пазів, фальш в, пиляння тонких рейок тощо. Будова циркулярної пилки досить проста (мал.). На дерев'яній плиті 1 (столярна плита, деревина твердої породи) розміром 250X130 мм закріплюють два бруски 6 і 7. Товщину брусків підбирають залежно від величини дриля 2.

У бруску 6 щільно (на клею) вставляють невеликий кульковий підшипник з діаметром внутрішнього кільця 4—6 мм. Його вісь повинна збігатися з віссю дриля, покладеного на підставку. У бруску 7 пропилюють паз, в який без люфта входить стержень з насадженим інструментом. До брусків пригвинчують пластину 5 з прорізом для робочого інструменту. Роблять пластину з текстоліту завтовшки 4 мм. Зверху до пластини прикріплюють алюмінієвий напрямний кутник 4 (15Х 15 мм.)

Стержень, на який насаджують інструмент, роблять із стального прутка 0 8 мм. З одного кінця на ньому нарізають різьбу, тут двома гайками закріплюють полотно пилки. Сам кінець стержня проточують під внутрішній діаметр підшипника.

Після виготовлення деталей збирають пилку. Брусочки до плити приклеюють і знизу укріплюють шурупами. Стержень з Інструментом затискують у патроні дриля, а проточеним кінцем вставляють у підшипник. Дриль до плити кріплять за допомогою стяжних хомутів 3. Після цього закріплюють пластину з напрямною планкою.