Свердлильний верстат з ручного дриля

Свердлильний верстат найкраще виготовити з електричного дриля, але, якщо його немає, можна скористатись і ручним дрилем  (мал. 37)

Основу 1 саморобного свердлильного верстати для сиєрдління отворів діаметром до 9 мм виготовляють з „ц-ревини твердих порід, рухому пластину 2 —- з текста-літу або оргскла, бобпшку — з деревини твердої породи, а кріпильні гвинти, притискні лапки, покриття стола, кріпильні і напрямні планки — із сталі.

Перед тим як скласти верстат, треба вивірити паралельність  ковзної  поверхні   рухомої   пластини   відносно осі патрона дриля. Для нього п патрон дриля затискують рівний стальний стержень діаметром 3 мм і завдовжки —200 мм і перевіряють паралельність. Поверхня вертикальної частини основи, по якій пересуватиметься рухома пластина, має знаходитись під кутом 90° відносно горизонтальної частини основи.

Рухома  пластина  2   повинна    пересуватись  у   пазах напрямних планок 5 без люфта, з легким тертям.

Під час свердління, особливо малих отворів, оброб-овану деталь треба добре закріплювати на столі. Для цього в стальному покритті стола просвердлюють у ша-(Овому порядку чотири отвори   для   прикріплення його гола І отвори діаметром 3 і 5 мм з різьбою МЗ і М5 відповідно. Крім того,   по   осі патрона, в центрі стола, свердлять отвір діаметром ІО мм. Стальне покриття при-люють до стола чотирма шурупами 9. -І.'ія прикріплення деталі до стола треба виготовити ільних пластинок 10 парних   комплектів притиск-пок 7, а   з прутка діаметром 8—10 мм   нарізати тавки різної   довжини.   За   допомогою   цих   лапокі підставок деталі кріпляться так,   як показано   на малюнку.

Під час свердління натискувати на рукоятку дрнля треба з певним зусиллям, яке залежить від діаметра свердла, товщини І твердості матеріалу.

Спосіб кріплення електричного дрнля змінюється іллєжно від типу дриля і його розмірів, але принципової відмінності в конструкції свердлильного верстата немає.