СВЕРДЛИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ

Свердлильний верстат найкраще виготовляти 3 електричного дриля. Свердлильний верстат має основу 1 (450Х250Х50 мм) і вертикальний стояк 2 (600x250x50 мм), зроблені з твердої породи деревини. Між собою вони з'єднані на шипах і клею під кутом 90°. Для міцності біля задньої стінки приклеюють брусок.

На стояку закріплюють дві напрямні планки 3, зроблені з текстоліту чи гетинаксу. Оскільки в текстоліті (гетинаксі) вибрати пази ручним інструментом важко, то краще напрямні планки зробити збірними. Закріплюють їх до основи болтами М6. У лази напрямних планок входить рухома текстолітова пластина 5. До рухомої пластини кріплять брусок 4 з твердої породи деревини з гніздом для дриля — 7. Від товщини бруска залежить відстань осі свердла до вертикального стояка. Дриль до бруска кріплять за допомогою хомутів 8 Рухому пластину 5 і кронштейн 6  з'єднують шурупами.

По осі вертикального стояка прорізують пал 9 завширшки 10—12 мм. Через нього від рухомої пластини проходить стержень 0 10 мм. Між стержнем і кронштейном 6 закріплюють пружину, яка повертає дриль у верхнє положення. Перед тим як скласти верстат, треба перевірити, чи паралельна ковзна поверхня рухомої пластини до осі патрона    дриля. Для цього в патрон затискують рівний стальний стержень діаметром 3—4 мм, завдовжки   150—200  мм   і    косинцем  перевіряють  паралельність.

Рухома пластина повинна перімішатись у пазах напрямних пластинок без люфта, але й не туго.

На основі рекомендується закріпити стальну пластину 10 з упором. На цю пластину кладуть оброблювану деталь і притискують до упора, який під час свердління утримує її від обертання. Дуже добре використати невеликі настільні слюсарні лещата (без струбцин). У цьому разі деталь затискують у лошатах і центр майбутнього отвору підводять під вісь свердла. До верстака свердлильний верстат кріплять струбцинами.