Пристрій для свердління отворів в осі

Пристрій для свердління отворів в осі призначений для того, щоб спростити цей процес, який виконується на токарному верстаті. Пристрій являє собою кондуктор, виготовлений з невеликої пластинки листової сталі, дюралюмінію або текстоліту. Товщина пластинки Т визначається за формулою

Т=(2,0) Д - (3,0) Д1

де Д — діаметр осі, а Д1 — діаметр отвору в осі.

В центрі пластинки (мал.а) свердлять отвір, діаметр якого на 0,2—0,3 мм менший від Д1 і розсвердлюють його з одного  боку до діаметра осі Д на відповідну  глибину   (2.0 Д).  З другого боку отвір розсвердлюють до діаметра  Д1.

Готовий кондуктор насаджують на  вісь,  закріплену в  лещатах,  і  свердлом  діметром   Д,   свердлять    в   її торці отвір, так, як показано на мал.6. Отвір    по   діаметру   осі свердлять за допомогою кондуктора      зображеного на  мал.   а.    Цей    кондуктор  виготовляють  також    з листової    сталі,    дюралюмінію або текстоліту, але товщина пластинки        Т        дорівнює  (2\3)Д. Отвір для осі свердлять  так  само,  як  і  в  першому  випадку.  Перпендикулярно до осі отвору діаметром   Д   свердлять    ще   два отвори:  один діаметром  Д1, а   другий — під    різьбу   М2 для установочного (стопорного) гвинта. Потім кондуктор насаджують на вісь, стопорять установочним гвинтом М2 І свердлять так, як показано на мал. г.